密    级：

文档编号：

版    本：

| 编 制： |  |
| --- | --- |
| 标 准 化： |  |
| 批 准： |  |
| 日 期： |  |

《双轴无刷驱动器软件自测报告》

修订记录

A-新增 M-修改 D-删除

| 版本 | 日期 | 变更类型 （A-M-D） | 修订原因 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.0 | 2022.9.2 | A | 初版新增 | 王志江 |

目  录

1	概述	5

1.1	实验目的	5

1.2	实验设备	5

2	软件测试	5

2.1	软件代码框架测试	5

2.2	功能测试模块	9

2.2.1	ADC采样测试	9

2.2.2	PWM斩波输出测试	12

2.2.3	编码器输入测试	14

2.2.4	Hall输入测试	16

2.2.5	CAN接口测试	16

2.2.6	串口通讯测试	16

2.2.7	急停开关测试	16

2.2.8	保护功能测试	17

2.2.10 错误监控测试	23

2.3 性能测试指标	23

2.3.1   电流环响应测试	23

2.3.2   速度环响应测试	23

2.3.3   位置环测试	24

3    负载测试	24

3.1轮毂电机加载实验	24

3.2温升测试	24

概述

本报告记录了对额定输入电压24V，额定扭矩6Nm，额定转速150rpm，编码器线数为4096线，对双轴驱动器每个电机的额定输入功率150W驱动器的软硬件测试，以及带轮毂电机的加载测试，以及对温升和功率损耗的分析。

实验目的

测试双轴无刷驱动器软件的各种性能，验证双轴无刷驱动器设计的各种功能模块。

实验设备

| 设备 | 型号 |
| --- | --- |
| ITECH直流电源 | IT6722A |
| KORAD直流电源 | KA3005P |
| 欧得克磁粉制动器 | PB-2.5 30W |
| 中菱轮毂电机 | DA-24V-150W |
| 泰克示波器 | MDO3024 |
| HIOKI温升测试仪 | LR8410-30 |

软件测试

软件代码框架测试

在ADC中断时设置测试引脚默认CH1为低电平，进入ADC中断设置为高电平，执行完FOC中断时为低电平，FOC的时序执行如下图2-1所示。

在图2-1中，示波器的CH1为测试引脚信号，CH2为TIM1（第一路FOC斩波）的下管PWM波形，CH3为TIM8（第二路FOC斩波）的下管PWM波形，从图2-1中可知，驱动器电流采样时刻为下管PWM波形的中心点，符合我们的预期配置。

在图2-1中，TIM1的CH4触发ADC采样，在ADC数据采样完成后，进入ADC中断， PD1为高，即示波器的CH1变为高电平，到FOC1执行完成后退出ADC中断，执行完FOC算法之后CH1变为低电平，一个FOC+ADC中断的执行时间如图2-5，大约为8.7us；同理，经过50us（20K）后如图2-2所示，TIM8的CH4触发ADC采样，在ADC数据采样完成后，进入ADC中断， 测试引脚为高，即示波器的CH1变为高电平，到FOC2执行完成后退出ADC中断，CH1变为低电平，一个FOC的执行时间约为8.7us，从图2-3和图2-4可知，两路电机一个PWM周期均为100us，即频率为10K。

图2- 1 :ADC采样点和PWM对应关系图

图2- 2 ：ADC中断频率（20K）

图2- 3 ：TIM1斩波频率100us（10K）

图2- 4 ：TIM8斩波频率100us（10K）

图2-5 ：ADC+FOC执行时间

功能测试模块

ADC采样测试

对电机运行的实际电流进行采样，运放输出的ADC采样原始信号图2-6可见：重载情况下运放的带宽不足导致下正弦信号下半部分失真，软件在算法上优化采样，采集完成如后图2-9，2-10采样信号所示，如图2-7,2-8所示，可知，电机实际运行电流正弦度较好，满足运行要求。图2-9，图2-10为软件ADC采样电流，正弦度良好，满足运行要求。

图2-6：运放输出的ADC采样原始信号图

图2- 7 ：M1电机三相电流图

图2- 8： M2电机三相电流图

图2-9： 串口输出M1电机三相电流图

图2-10： 串口输出M2电机三相电流图

PWM斩波输出测试

图2-11中，CH1：M1电机U相下管Vgs电压；CH3：MCU输出M1的下管驱动PWM信号；CH2：MCU输出M1的上管驱动信号；CH4：M1电机U相上管的Vgs电压；PWM斩波幅值为3.3V，周期为100us，软件死区时间为800ns，如图2-11所示。

图2- 11：Vgs电压以及驱动PWM波形

图2-12： MOS管关断时间

图2-13： MOS导通时间

图2-14： U相上下MOS实际死区时间

由图2-12可知MOS关断时间约为：572ns，由图2-13可知MOS开通时间约为456ns,由图2-14可知MOS实际死区时间约为912ns。

编码器输入测试

编码器信号测试：图2-14表示编码器A，B相输出信号，图2-15表示编码器MCU输入信号。

图：2-14 电机编码器信号

图：2-15 编码器MCU输入信号。

Hall输入测试

Hall信号输入测试：图2-16表示电机霍尔U，V，W信号输出波形，每个霍尔周期平分成六个扇区。

图：2-16 霍尔信号图

CAN接口测试

串口通讯测试

图：2-15

急停开关测试

如下图2-16所示，轮毂电机在高速运行时，红色信号下降沿代表：按下急停开关，蓝色线条双轴驱动器设参考速度设置为0，绿色线条实际速度快速跟踪参考速度变为0，可见，急停开关测试可行。

图：急停被拍下

保护功能测试

过温保护

如图所示：红色代表最高温度限制（为了比例协调给温度信号放大10倍显示），绿色代表电机实际转速，开始温度保护限制为120度，电机正常运行，不能快速让电机升温，所以我们反向测试，人为将温度保护限制由120度降低到30度，由于目前电机的温度为32度，所以将触发过温保护，如图所示：电机在达到限制的最高温度并且运行一段时间（该时间可调）后，停止运行并且报错。

图：过温保护

过压欠压保护

图中红色代表母线电压，绿色代表实际速度，手动调节母线电压低至16V，电机实际速度降为0。手动调节母线电压高至36V，电机实际速度降为0。

图：欠压保护 16V

图：过压保护36V

过载保护

如图：红色曲线为实际电流（需要取绝对值），蓝色曲线为过载限制值，绿色为电机实际转速，黄色为过载时间计数，可见：当红色电机电流持续增大到过载限制值，黄色过载时间开始计时，计数到规定时间后，绿色实际速度降为0速度，电流随之变为0，黄色计数值递减到0。

图：过载保护

过流保护

红色曲线为实际电流（需要取绝对值），蓝色曲线为过载限制值，绿色为电机实际转速，黄色为过载时间计数，可见当电机电流持续增大到过流限制最大值之后，黄色过流时间开始计时，计时时间到达规定时间后，绿色电机转速降为0速，红色电流也随之降为0速，过流时间计数逐渐递减为0。

图：过流保护

堵转保护

蓝色曲线为电流参考，红色曲线为实际电流，绿色曲线为电机实际转速，黄色为堵转时间计数。当电机稳定运行，突然将外部负载加到很大，蓝色电流参考达到饱和值，红色实际电流跟踪电流参考，绿色曲线转速由于大负载，转速逐渐变低，低到5RPM之后，黄色曲线堵转时间计数开始计时，计到规定时间之后，红色曲线电流值变为0，绿色转速变为0速度，停机并报错。

图：堵转保护

图：堵转保护速度部分放大图

失速保护

如图：绿色代表电机实际转速，蓝色代表最大转速限制，黄色代表失速保护计数，可见，人为将蓝色电机限制最大转速降低至700RPM，此时实际转速为800RPM，数据超速阶段，所以黄色失速保护开始计时，计时时间到，电机实际转速降为0速度，停机并报错。

图：失速保护

缺相检测

如图，红绿蓝曲线分别代表UVW三相电流，正常情况下波形图前半部分，为正弦波，当拔掉其中一根相线之后，在黄色计数周期内检测到的三相电流不平衡，判断为缺相错误，软件电机停机并报错。

图：缺相检测

Brake保护测试

如图，CH4绿色曲线为电流，CH2蓝色曲线为brake信号，测试过程中由于没有加载46A的条件，所以将采样电阻由2毫欧改为20毫欧，扩大10倍理论来说电流触发条件降低10倍，由图可知触发brake的电流信号约为4.6A，理论设计的brake信号触发条件为46.91A，所以该功能测试通过。

上位机串口界面

串口界面

LABVIEW上位机功能测试全部正常。

## 2.3 性能测试指标

### 2.3.1   电流环响应测试

### 2.3.2   速度环响应测试

。

### 2.3.3   位置环测试

# 3    负载测试

### 3.1轮毂电机加载实验

### 3.2温升测试

使用轮毂电机进行加载测试：单个轮毂电机150W，总计300W，测试1小时20分钟，驱动板温度最高温度点稳定在53度左右，余量较为充分。

| 通道 | 测试点 | 温度 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 环境温度 | 38.8 |
| CH2 | M2电机V相上管 | 53.2 |
| CH3 | M2电机W相上管 | 51.75 |
| CH4 | M1电机V相上管 | 48.5 |
| CH5 | M1电机U相上管 | 46.95 |
| CH6 | 电容E1 | 52.75 |
| CH7 | MCU | 50.45 |
| CH8 | M2电机V相下管 | 53.35 |
| CH9 | M1电机V相下管 | 48 |
| CH10 | M1电机W 相下管 | 47.85 |

3、存在的风险点：

4、测试结论：